Радиаторы охлаждения предназначены для отвода тепла выделяемого при работе полупроводниковых приборов, в данном случае твердотельных реле.

Радиаторы охлаждения необходимо использовать при постоянной нагрузке более 5А. В противном случае возможен выход из строя твердотельного реле. Заявленный номинальный ток реле способно коммутировать при температуре не более 40ºС. При увеличении температуры реле снижается его пропускная способность из расчета 20-25% на каждые 10ºС. При температуре ≈80ºС его пропускная способность по току сводится к нулю и как следствие выход из строя. Чтобы избежать перегрева реле, его необходимо устанавливать на радиатор охлаждения.

При подборе радиатора охлаждения надо учитывать факторы влияющие на охлаждение, такие как: место установки, температура окружающей среды, циркуляция воздушных потоков, нагрузка на твердотельном реле. В некоторых случаях для более эффективного охлаждения (нагрузка с высокими пусковыми токами) нужно устанавливать вентилятор для принудительного отвода тепла.

Радиаторы надо устанавливать с вертикальным расположением ребер так, чтобы ничего не мешало естественной циркуляции воздуха вдоль радиатора. Использование теплопроводящей пасты улучшает теплопередачу на радиатор, но при том условии, что она нанесена очень тонким слоем для заполнения трещин и воздушных зазоров (теплопроводность металл-металл гораздо выше, чем теплопроводность металл – термопаста - металл).

Радиатор охлаждения SSR-1

| Модель | SSR-1 |
| --- | --- |
| Применение | для однофазных реле |
| Макс. Ток | ≤20А |
| Размеры | 75х52х44мм |
| Вес | 110гр |

Габаритные и крепежные размеры:

Радиатор охлаждения SSR-14

| Модель | SSR-14 |
| --- | --- |
| Применение | для однофазных реле |
| Макс. Ток | ≤40А |
| Размеры | 127х70х50мм |
| Вес | 230гр |

Габаритные и крепежные размеры:

Радиатор охлаждения SSR-16

| Модель | SSR-16 |
| --- | --- |
| Применение | для однофазных реле |
| Макс. Ток | ≤60А |
| Размеры | 127х110х50мм |
| Вес | 380гр |

Габаритные и крепежные размеры:

Радиатор охлаждения SSR-3

| Модель | SSR-3 |
| --- | --- |
| Применение | для одно/трехфазных реле |
| Макс. Ток | ≤40А |
| Размеры | 150х100х80мм |
| Вес | 550гр |
| Возможно крепление вентилятора |  |

Габаритные и крепежные размеры:

Радиатор охлаждения SSR-310

| Модель | SSR-310 |
| --- | --- |
| Применение | для трехфазных реле |
| Макс. Ток | ≤100А |
| Размеры | 150х135х125мм |
| Вес | 2300гр |
| Возможно крепление вентилятора |  |

Габаритные и крепежные размеры:

Радиатор охлаждения SSR-M

| Модель | SSR-M |
| --- | --- |
| Применение | Для однофазных реле в корпусе промышленного исполнения |
| Макс. Ток | ≤200А |
| Размеры | 80х135х125мм |
| Вес | 1070гр |
| Возможно крепление вентилятора |  |

Габаритные и крепежные размеры:

Радиатор охлаждения SSR-D (крепление на DIN-рейку)

| Модель | SSR-D |
| --- | --- |
| Применение | для однофазных реле |
| Макс. Ток | ≤40А |
| Размеры | 94х64х44мм |
| Вес | 280гр |
| Возможно крепление вентилятора |  |

Габаритные и крепежные размеры: